Problem 1:

Module:

`timescale 1ps/1ps

module p1(A0,A1,EN,Y0,Y1,Y2,Y3);

input A0,A1,EN;

output Y0,Y1,Y2,Y3;

assign Y0 = ~A0&~A1&EN;

assign Y1 = A0&~A1&EN;

assign Y2 = ~A0&A1&EN;

assign Y3 = A0&A1&EN;

endmodule

Test bench:

`timescale 1ps/1ps

module p1_tb;

reg A0,A1,EN;

wire Y0,Y1,Y2,Y3;

p1 test(A0,A1,EN,Y0,Y1,Y2,Y3);

always

begin

$dumpfile("p1.vcd");

$dumpvars(0,p1_tb);

A0 = 0;

A1 = 0;

EN = 0;

#10

A0 = 0;

A1 = 0;

EN = 1;

#10

A0 = 0;

A1 = 1;

EN = 0;

#10

A0 = 0;

A1 = 1;

EN = 1;

#10

A0 = 1;

A1 = 0;

EN = 0;

#10

A0 = 1;

A1 = 0;

EN = 1;

#10

A0 = 1;

A1 = 1;

EN = 0;

#10

A0 = 1;

A1 = 1;

EN = 1;

#10

$finish;

end

endmodule

Fig 1: Problem 1 showing all possible inputs/outputs

Problem 2:

Module:

`timescale 1ps/1ps

module p2(A,B,CIN,S,COUT);

input A,B,CIN;

output S,COUT;

assign S = (A^B)^CIN;

assign COUT = (A&CIN)|(B&CIN)|(A&B);

endmodule

Test bench:

`timescale 1ps/1ps

module p2_tb;

reg C0,A0,B0,A1,B1,A2,B2,A3,B3;

wire S0,C1,S1,C2,S2,C3,S3,C4;

p2 ADD0(A0,B0,C0,S0,C1);

p2 ADD1(A1,B1,C1,S1,C2);

p2 ADD2(A2,B2,C2,S2,C3);

p2 ADD3(A3,B3,C3,S3,C4);

always

begin

$dumpfile("p2.vcd");

$dumpvars(0,p2_tb);

A0 = 0;

A1 = 1;

A2 = 0;

A3 = 1;

B0 = 1;

B1 = 1;

B2 = 0;

B3 = 1;

C0 = 0;

#10

A0 = 0;

A1 = 1;

A2 = 0;

A3 = 1;

B0 = 1;

B1 = 1;

B2 = 0;

B3 = 1;

C0 = 1;

#10

A0 = 0;

A1 = 1;

A2 = 0;

A3 = 1;

B0 = 1;

B1 = 1;

B2 = 0;

B3 = 0;

C0 = 1;

#10

A0 = 0;

A1 = 0;

A2 = 0;

A3 = 1;

B0 = 1;

B1 = 1;

B2 = 0;

B3 = 0;

C0 = 1;

#10

$finish;

end

endmodule

Figure 2: Problem 2 showing 4 possible inputs/outputs

Problem 5

Module:

`timescale 1ps/1ps

module p5(

input [2:0] a,

input [2:0] b,

output [5:0] f

);

wire [2:0] s1;

wire [2:0] s2;

wire [3:0] p1;

wire [2:0] s3;

wire [3:0] p2;

assign s1 = {a[2]&b[0], a[1]&b[0], a[0]&b[0]};

assign s2 = {a[2]&b[1], a[1]&b[1], a[0]&b[1]};

assign p1 = s2+s1[2:1];

assign s3 = {a[2]&b[2], a[1]&b[2], a[0]&b[2]};

assign p2 = s3+p1[3:1];

assign f = {p2,p1[0],s1[0]};

endmodule

Test bench:

`timescale 1ps/1ps

module p5_tb;

reg [2:0] a;

reg [2:0] b;

wire [5:0] f;

p5 mult(a,b,f);

initial begin

$dumpfile("p5.vcd");

$dumpvars(0,p5_tb);

a = 0;

b = 0;

repeat(8) begin

repeat(7) begin

#10

b = b+1;

end

#10

a = a+1;

b = 0;

end

end

endmodule

Figure 3: Problem 5 view 1

Figure 4: Problem 5 view 2

Figure 5: Problem 5 view 3